焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务项目

浅层人工地震勘探

采购文件

(商务谈判-2025-04)

河南省地震局地震工程勘察研究院

2025年3月

第一部分 谈判公告

焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务项目浅层人工地震勘探已由相关部门批准实施，按照项目实施内容拟开展采购，请满足需求的供应商前来商洽。

一、项目名称

项目名称：焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务项目浅层人工地震勘探

项目编号：商务谈判-2025-04

项目预算：采购预算总价不超过12万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

二、谈判供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料；

2.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟；

4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：

失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询；

重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询；

政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

6.本项目不接受联合体投标。

参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件。单位营业执照或事业单位法人证书副本复印件及法人授权委托书原件（必须注明项目名称）加盖公章后装入谈判响应文件。只有不少于3家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

三、采购内容及技术要求

焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务项目浅层人工地震勘探，详见第2、5部分。

四、谈判文件获取及报名

公告及报名期限：2025年3月27日至3月31日。

工作时间：每天8:30-17:00

报名地点：河南省地震局603室

报名方式：现场报名

谈判需求文件由公告下方链接自行下载。报名时需携带营业执照或事业单位法人证书副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章。

五、谈判文件递交及开标

递交投标文件的截止时间及开标时间：2025年4月2日上午09:30。

递交投标文件的地点：河南省地震局会议室。

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，谈判邀请人不予受理。

- 联系方式

联系人：张先生 0371-68109630

地址：河南省郑州市郑东新区正光路10号。

# 第二部分 采购内容

焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务项目浅层人工地震勘探采购内容及要求如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：河南省地震局地震工程勘察研究院 |
| 2 | 供方在收到成交通知后30日内，须与需方签订合同。 |
| 3 | 检验与测试的条件和方式：按国家相关规范组织检验测试。 |
| 4 | 服务要求： 1.谈判供应商必须提供详细的项目实施方案以及服务方案。 2.资料保证真实可靠。 |
| 5 | 本项目服务要求的备件有：完成本项目服务所需要的所有仪器、设备等。 |
| 6 | 完工期限：签订合同后20日历天；签订合同后10日历天内完成野外施工，野外工作完成后10日历天提交浅层人工地震勘探报告。 |
| 7 | 质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。 |
| 8 | 服务期发生技术问题解决方案提交的期限为供方收到需方通知后2天内。 |
| 9 | 合同签订及付款： 1.合同签订：按需方要求时间和地点与需方签订，合同一式陆份，双方各存留叁份。 2.付款方式：合同完成后，经现场甲方工作人员确认工作量，并经项目实施团队验收后付款。 3.付款条件：供应商携合同、发票和付款申请。 |

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

# 说明：涉及耕地、管道等赔偿的情况由成交供应商与相关方进行协商，且费用由供应商支付。

# 第三部分 评价规则（综合评分法）

本次采购依据合格供应商投标文件，本次采用综合评分法，满分100分，评标委员会对投标人进行初步评审，对初步评审合格的投标人按照本章规定的评分标准进行打分。在评标过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评标小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。

成交方式：按照综合评分得分由高到低顺序推荐中标候选人。

若成交供应商放弃中标资格，采购人可按照评审小组推荐候选人次序依次确定成交供应商，也可重新组织商务谈判。

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 报价得分（15分） | 报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/评审报价）×15 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效标处理。 | 15 |
| 2 | 商务部分 （35分） | 企业实力 （14分） | - 供应商拥有同时提供质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书并在有效期内，每项得3分，最高得9分； - 供应商具有正版地震勘探处理及解释软件，得5分。 | 14 |
|  |  | 相关项目业绩（16分） | 供应商提供2022年以来浅层地震勘探业绩，每项得4分，最高16分。 评审依据：投标人提供业绩合同复印件并加盖投标人公章，每项材料不重复计分。 | 16 |
|  |  | 项目负责人 （5分） | 项目负责人需具有副高级（含）以上专业技术职称，项目负责人从事地震勘察工作10年（含）以上，得5分；从事地震勘察工作5年（含）-10年（不含），得3分；其它情况得0分。 | 5 |
| 3 | 技术部分（50分） | 项目技术方案（15分） | 在充分理解采购需求的基础上，对采购需求有详细的响应，采取措施具体、有效，采用能保证安全、提高质量的技术措施、技术难点认识清楚，勘探施工方案表述清晰。 整体方案内容完整齐全，思路清晰，完全满足或优于项目采购需求，得15分； 整体方案内容基本齐全，思路一般，基本满足项目采购需求，得10分； 整体方案内容表述不清晰，思路不清楚，得5分。 | 15 |
| 3 | 技术部分（50分 | 项目质量保障措施（15分） | 项目指定的质量保证措施有深入的表述，对重点、难点分析到位并有合理的建议，质量保证切实可行，措施得力。 供应商制定项目勘探质量保障措施，措施具体、合理、可行，完全满足或优于项目采购需求中项目标准要求，得15分。 质量保障措施基本可行，基本满足项目采购需求中项目管理标准要求，得10分。 质量保障措施可行性差，得5分。 | 15 |
|  |  | 项目进度保障措施（10分） | 项目制定的进度与人员安排关键节点清晰、完整、有序，保障措施有力、合理、可行。 供应商制定项目进度计划安排及进度保证措施，进度计划安排及保证措施具体、合理、可行，完全满足或优于项目采购需求，得10分。 进度计划安排及保证措施基本可行，基本满足项目采购需求，得5分。 进度计划安排及保证措施可行性差，得2分。 | 10 |
|  |  | 项目后续服务方案（10分） | 项目制定的后续服务方案，包括但不限于：①后续服务内容；②后续服务承诺；③技术答疑方面；内容齐全、合理、响应度高。 供应商制定的后续服务方案内容完整、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，完全满足或优于采购需求，得10分； 供应商提供制定的售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，形式灵活性、多样性一般，基本满足采购需求，得5分； 供应商提供制定的售后服务方案内容完整性、全面性、详细性差，形式灵活性、多样性差，得2分。 | 10 |
| 注：以上内容不提供不得分。 |  |  |  |  |

- 第四部分 采购说明

本表关于要采购的服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。

| 说 明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：河南省地震局地震工程勘察研究院 |
| 2 | 采购项目：焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务项目浅层人工地震勘探 项目预算：不超过12万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。 |
| 3 | 服务要求： 1.谈判供应商必须提供详细的项目实施方案以及服务方案。 2.资料保证真实可靠。 |
| 4 | *完工期限：签订合同后20日历天；签订合同后10日历天内完成野外施工，野外工作完成后10日历天提交浅层人工地震勘探报告。 |
| 5 | *质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。 |
| 6 | 语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 7 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的编制和递交 |  |
| 8 | *谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天 |
| 9 | 谈判响应文件递交：壹正贰副（共叁份）胶装密封，PDF电子版（谈判响应文件正本盖章扫描）1份。 |
| 10 | 资格证明文件： *1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件等证明材料； *2.法定代表人授权书； *3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； *4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； *5.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函； *6.信用记录查询结果； *7.非联合体声明函，格式自拟。 |

备注：谈判响应文件应以粘贴密封条的形式密封并盖章，否则视为未密封，响应文件不予受理。

- 第五部分 响应需求及技术规格要求

## 1 项目背景与主要技术要求

河南省地震局地震工程勘察研究院承担的《焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务》项目需开展浅层人工地震勘探工作，工程地点位于巩义市河洛镇附近。根据项目特点和实施方案设计，按照安评技术规范要求，浅层人工地震测线约3.8km。

1.检波器选用要求如下：

纵波反射勘探选用固有频率40 Hz～100 Hz的检波器；

2.地震仪性能及施工参数要求如下：

地震采集系统接收道数不少于200道，偏移距0m，道距3-5m，覆盖次数不低于30次。具有实时噪音监视、垂直叠加和信号相关处理等功能；

3.数据采集

（1）勘探前应开展现场试验和采集参数论证，确定最佳地震波激发、接收方式和条件、最佳观测系统参数。

（2）浅层反射波勘探的野外观测系统满足以下要求：采用多次覆盖观测系统，道间距应满足空间采样定理；覆盖次数不小于30次。

（3）地震波激发采用可控震源，对扫描方式、扫描频率、扫描长度、振动次数、震源出力等参数进行充分试验。

（4）地震波接收应满足以下要求：检波器应与地面保持良好的耦合，安置条件应力求一致；检波器的位置应准确，当检波器不能安置在原设计点位时，沿线偏移不应大于道间距的1/10，垂线偏移不应大于道间距的1/5；接收SH波的横波检波器应保证水平安置，最大灵敏度方向应垂直测线方向，且取向一致。

（5）记录质量应满足以下要求：

反射波法原始记录上的目标层反射应有较高的信噪比，记录合格率应不小于95%。

4.反射波法的数据处理应满足下列要求：

（1）针对浅部构造成像，需要对目标深度内全部采集数据进行资料处理，处理后目标深度内构造成像信息完整（特别是双时程300ms内的波组不能作切除处理）。

（2）根据测区地质构造特点、探测任务要求和原始数据特征，通过试验确定处理参数和处理流程。

（3）资料处理过程中应进行质量控制，并重点做好地震记录的编辑、弱反射信号提取、干扰波压制以及动校正、静校正等处理，确保处理剖面有较高的信噪比，且无影响构造识别的干扰波；速度求取应有足够的动校正速度分析段，提高反射波的叠加效果和时深转换精度；地层倾角较大或绕射波发育时，应进行反射波的偏移归位处理，提高叠加剖面的成像效果；提交资料处理说明、主要处理模块的效果对比图件、处理参数和处理的时间剖面、偏移剖面、深度剖面等成果。

5.资料解释

采用叠加时间剖面和偏移时间剖面相结合的方式进行；依据剖面上的反射波组特征，结合地质和钻孔资料进行反射波对比分析，确定反射波组和地质层位的对应关系，分析目标层反射波组变化情况。

## 2 工作量

根据项目特点和实施方案设计，按照安评技术规范要求，浅层人工地震测线约3.8km。

## 3 其他

1.本项目设计的线路以最终现场踏勘确定的路线为准，包括长度，起点、终点和主要采集参数。

2.最终现场踏勘确定的路线在施工的过程中由于客观条件限制需要变更时，必须经过协商并征得甲方同意后实施。

3.提交成果中应包含有SGY格式的地震成果数据，速度谱数据及完整的道头信息。

4、提交成果中包含纸质和电子版。

## 4 需求及技术规格要求对照表

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 1.检波器选用要求如下： 纵波反射勘探选用固有频率40 Hz～100 Hz的检波器； 2.地震仪性能及施工参数要求如下： 地震采集系统接收道数不少于200道，偏移距0m，道距3-5m，覆盖次数不低于30次。具有实时噪音监视、垂直叠加和信号相关处理等功能； 3.数据采集 （1）勘探前应开展现场试验和采集参数论证，确定最佳地震波激发、接收方式和条件、最佳观测系统参数。 （2）浅层反射波勘探的野外观测系统满足以下要求：采用多次覆盖观测系统，道间距应满足空间采样定理；覆盖次数不小于30次。 （3）地震波激发采用可控震源，对扫描方式、扫描频率、扫描长度、振动次数、震源出力等参数进行充分试验。 （4）地震波接收应满足以下要求：检波器应与地面保持良好的耦合，安置条件应力求一致；检波器的位置应准确，当检波器不能安置在原设计点位时，沿线偏移不应大于道间距的1/10，垂线偏移不应大于道间距的1/5；接收SH波的横波检波器应保证水平安置，最大灵敏度方向应垂直测线方向，且取向一致。 （5）记录质量应满足以下要求： 反射波法原始记录上的目标层反射应有较高的信噪比，记录合格率应不小于95%。 4.反射波法的数据处理应满足下列要求： （1）针对浅部构造成像，需要对目标深度内全部采集数据进行资料处理，处理后目标深度内构造成像信息完整（特别是双时程300ms内的波组不能作切除处理）。 （2）根据测区地质构造特点、探测任务要求和原始数据特征，通过试验确定处理参数和处理流程。 （3）资料处理过程中应进行质量控制，并重点做好地震记录的编辑、弱反射信号提取、干扰波压制以及动校正、静校正等处理，确保处理剖面有较高的信噪比，且无影响构造识别的干扰波；速度求取应有足够的动校正速度分析段，提高反射波的叠加效果和时深转换精度；地层倾角较大或绕射波发育时，应进行反射波的偏移归位处理，提高叠加剖面的成像效果；提交资料处理说明、主要处理模块的效果对比图件、处理参数和处理的时间剖面、偏移剖面、深度剖面等成果。 5.资料解释 采用叠加时间剖面和偏移时间剖面相结合的方式进行；依据剖面上的反射波组特征，结合地质和钻孔资料进行反射波对比分析，确定反射波组和地质层位的对应关系，分析目标层反射波组变化情况。 |
| 工作量 | 根据项目特点和实施方案设计，按照安评技术规范要求，浅层人工地震测线约3.8km。 |
| 其他 | 1.本项目设计的线路以最终现场踏勘确定的路线为准，包括长度，起点、终点和主要采集参数。 2.最终现场踏勘确定的路线在施工的过程中由于客观条件限制需要变更时，必须经过协商并征得甲方同意后实施。 3.提交成果中应包含有SGY格式的地震成果数据，速度谱数据及完整的道头信息。 4、提交成果中包含纸质和电子版。 |

第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

焦作至唐河高速公路温县至巩义段工程场地地震安全性评价技术服务项目浅层人工地震勘探

谈判响应文件

(商务谈判-2025-04)

投标人：

法定代表人或授权人（签字）：

2025年4月

- 一 商务谈判复函

致：

1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）          。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。

4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份。

5、谈判有效期：从谈判之日起30天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期：

通讯地址：

电   话：

二 采购谈判报价表

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 人民币（小写）: 元 人民币（大写）: |
| 完工期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 谈判响应文件有效期 |  |

供应商（盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

三 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于       （注册地址名称）的        (谈判供应商全名)的在下面签字的         (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权             （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号为         号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月    日签字生效，特此声明。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

- 四 资格申明

4-1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件；

4-2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

4-3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4-4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

4-5.信用记录查询结果；

4-6.非联合体声明函。

五 需求及技术规格要求的响应情况

| 名称 | 要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表按采购需求文件要求作出响应，偏离情况写明正偏离、负偏离、无偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年       月       日

六 供应商承诺函

致：                 ：

很荣幸能参与上述项目的谈判。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- 七 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- 八 安全生产责任条款

1.施工现场设置在有利于生产，还要符合防洪、防盗等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2.施工现场内配备必要的标志牌，为群众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.保证机械施工安全；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施、发光警示设施。

4.施工现场做好隔离措施，确保施工现场安全。

5.施工现场应安排专项监督人员不定时检查，供应商应接受检查，对指出的问题予以立正立改。一旦出现安全问题，由成交方全权负责。

法定代表人授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

九 供应商应当提交的其他材料

包括但不限于企业实力、业绩证明、项目负责人证明、技术方案、质量保障措施、进度保障措施、后续服务方案等。